Bestektekst: SPARQ J-Line Frans balkon

32	Trappen en balustrade

32.51	Balustraden

Glazen balustrade

Fabrikaat:

- SPARQ BV

Type:

- J-Line (SP3809001), glazen Frans balkon systeem

- Montage op of tussen de dag op bouwkundige ondergrond of kozijn

Belasting:

- Maximale lijnlast: 0,8 kN/m

- Windbelasting: volgens SPARQ (project)berekening, tot 3 kN/m2 extreme stuwdruk, afhankelijk van glasdikte, glasbreedte en ondergrond

Certificaten en goedkeuring

- CE-certificaat

- Berekend en geconstrueerd volgens bouwbesluit, NEN 2608, NEN-EN 1990:2011, NEN-EN 1991-1-1:2011, NEN-EN 1991-1-4:2011, NEN-EN 1993-1-1:2011, NEN-EN 1993-1-8:2011, NEN-EN 1999-1-1:2011 en NEN-EN 12150-1

Materiaal en onderdelen:

- Klemprofiel: 	aluminium (T-6 legering)

brute of poedercoat

- Glas: 		gehard gelaagd

dikte: volgens SPARQ (project)berekening; toepasbaar is  5.5.2, 6.6.2, 8.8.2, 8.8.4 en 10.10.4

hoogte: 1000/1200mm boven afgewerkte vloer

breedte: volgens projecttekening

tussenruimte panelen: 8mm

- Bevestiging:	volgens SPARQ (project)berekening

buiten: RVS316

binnen: staal thermisch verzinkt

- Handleuning: 	U-profiel aluminium (brute of poedercoat)

geen

Toebehoren:

- Bevestigingsmateriaal volgens (project)berekening SPARQ

- Eindkappen (SP4800450/SP480460)

- Glasrubber (SP4800505/SP4800606/SP48000808/SP4801010)

- Achter vulblok (SP4800000)

Toepassing

- Binnen/buiten

- Niet-gemeenschappelijke ruimten met een woonfunctie (0,3 kN/m | 1 kN)

  - Woningen

  - Ruimten of balkons van een woning

- Gemeenschappelijke ruimten met een woonfunctie, niet-gemeenschappelijke ruimten van een celfunctie, vlieringen en zolders van eerdergenoemde functie en overige ruimten (0,8 kN/m | 1 kN)

  - Gangen, galerijen en entreehal van een woongebouw

  - Klaslokalen in scholen

  - Ruimten in hotels en ziekenhuizen niet bedoeld voor bijeenkomst van mensen

  - Kantoren

  - Winkels