Bestektekst: SPARQ U-Line Zij

32	Trappen en balustrade

32.51	Balustraden

Glazen balustrade

Fabrikaat:

- SPARQ BV

Type:

- U-Line Zij (SP3006521), glazen balustrade in klemprofiel

- Zij montage uitvoering tegen bouwkundige ondergrond: beton, staal, hout of console

Belasting:

- Maximale lijnlast: 2kN/m

- Windbelasting: volgens SPARQ (project)berekening, tot 2,31 kN/m2 extreme stuwdruk afhankelijk van ondergrond en afmetingen

Certificaten en goedkeuring

- CE-certificaat

- Berekend en geconstrueerd volgens bouwbesluit, NEN 2608, NEN-EN 1990:2011, NEN-EN 1991-1-1:2011, NEN-EN 1991-1-4:2011, NEN-EN 1993-1-1:2011, NEN-EN 1993-1-8:2011, NEN-EN 1999-1-1:2011 en NEN-EN 12150-1

Materiaal en onderdelen:

- Klemprofiel: 	aluminium (T-6 legering)

brute, (naturel) geanodiseerd 25mu of poedercoat

- Glas: 		gehard gelaagd

dikte: volgens SPARQ (project)berekening; toepasbaar is  8.8.2, 8.8.4, 10.10.2, 10.10.4, 12.12.2, 12.12.4

hoogte: 1000/1200mm boven afgewerkte vloer

breedte: volgens projecttekening

tussenruimte panelen: 8mm

- Bevestiging:	volgens SPARQ (project)berekening

buiten: RVS316

binnen: staal thermisch verzinkt

- Handleuning: 	U-profiel aluminium (brute, (naturel) geanodiseerd of poedercoat),

U-profiel RVS 304/316

buisleuning RVS 316

hout, rond of vierkant

geen

Toebehoren:

- Bevestigingsmateriaal volgens (project)berekening SPARQ

- Eindkappen (SP4000450)

- SPARQ glasdrager systeem (SP4000808/SP4001010/SP4001212)

- Glasrubber grijs (SP4500808/SP4501010/SP4501212)

- Profielconnector recht (SP6002200) en 90º hoek (SP6002240)

- Uitvulblokken, dikte variabel, recht of schuin afhankelijk van ondergrond (SP2001407)

- Afwaterblokken, dikte variabel (SP2001407)

- Afdekkap

- Cover of (maatwerk) zetwerk voor aansluiting op/afwerking van profiel, vloer, gevel of onderconstructie

Toepassing

- Binnen/buiten

- Niet-gemeenschappelijke ruimten met een woonfunctie (0,3 kN/m | 1 kN)

  - Woningen

  - Ruimten of balkons van een woning

- Gemeenschappelijke ruimten met een woonfunctie, niet-gemeenschappelijke ruimten van een celfunctie, vlieringen en zolders van eerdergenoemde functie en overige ruimten (0,8 kN/m | 1 kN)

  - Gangen, galerijen en entreehal van een woongebouw

  - Klaslokalen in scholen

  - Ruimten in hotels en ziekenhuizen niet bedoeld voor bijeenkomst van mensen

  - Kantoren

  - Winkels